# ORGA. DEL COMPUTADOR

(si ven algo mal, corrijan!)

Fecha Final 11/12/23

1. Decir qué número es en base decimal un número que está empaquetado de 3 bytes.

xe ej 2076_10

- paso de decimal a hexa

- una vez que tengo el hexa identifico si es + o -

- el nro a la izquierda del signo es el que va

viceversa  -> 417F -> la F quiere decir que es positivo

paso a decimal +417_10

->otra versión puede ser

empaquetar 243_8

paso a decimal

2.82+4.81+3.80=

128 + 32 + 3 = 163_10

otra forma de hacerlo:

a binario

010 100 011

a decimal

0.28+1.27+0.26+1.25+0.24+0.23+0.22+1.21+1.20=128+22+2 +1 = 163_10

o hacer zoneado:

2. Hacer un código ARM que multiplique cada número del arreglo x 3 y sume todos.

.equ EXIT, 0x11    @comando final

.data   			@variables

nums: .word 2,1,4,3,5

cant: .word 5

res: .word 0

tres: .word 3

.text				@indica código

.global _start

_start:

ldr r0,=nums

ldr r1,=cant

ldr r3,=tres

mov r4,#0

ldr r5,[r3]

loop:

cmp r1,#0

beq fin

ldr r6,[r0]

add r0,#4

mul r6,r5

add r4,r6

sub r1,#1

b loop

fin:

ldr r0,=res

str r4,[r0]

swi EXIT

.end

3. Hacer código Debug- DOSBOX que imprima ExAmEn

100 MOV AX, B800 ; Mueve el valor hexadecimal B800 a AX, que es la dirección del segmento de memoria de video (VRAM) en modo texto en color

103 MOV DS, AX  ; Mueve el valor de AX al registro de segmento de datos (DS), estableciendo así DS a B800 para que apunte a la VRAM

105 MOV BX, 0000 ; Inicializa el registro BX (contador) en 0

114 INT 20        ; Llama a la interrupción 20h (INT 20) para terminar el programa

—----

; Inicio del programa

100 MOV AX, B800 ; Mueve el valor hexadecimal B800 a AX, que es la dirección del segmento de memoria de video (VRAM) en modo texto en color

103 MOV DS, AX   ; Mueve el valor de AX al registro de segmento de datos (DS), estableciendo así DS a B800 para que apunte a la VRAM

105 MOV BX, 0000 ; Inicializa el registro BX (contador) en 0

; Imprimir 'E' en la posición actual del cursor

108 MOV [BX], 'E' ; Mueve el valor ASCII de 'E' al byte en la posición actual de la VRAM

10B INC BX            ; Incrementa BX para apuntar a la siguiente posición en la VRAM

; Imprimir 'x' en la posición actual del cursor

10E MOV [BX], 'x' ; Mueve el valor ASCII de 'x' al byte en la posición actual de la VRAM

10F INC BX            ; Incrementa BX para apuntar a la siguiente posición en la VRAM

; Imprimir 'A' en la posición actual del cursor

102 MOV [BX], 'A' ; Mueve el valor ASCII de 'A' al byte en la posición actual de la VRAM

11 INC BX            ; Incrementa BX para apuntar a la siguiente posición en la VRAM

; Imprimir 'm' en la posición actual del cursor

11E MOV [BX], 'm' ; Mueve el valor ASCII de 'm' al byte en la posición actual de la VRAM

11F INC BX            ; Incrementa BX para apuntar a la siguiente posición en la VRAM

; Imprimir 'E' en la posición actual del cursor

110 MOV [BX], 'E' ; Mueve el valor ASCII de 'E' al byte en la posición actual de la VRAM

111 INC BX            ; Incrementa BX para apuntar a la siguiente posición en la VRAM

; Imprimir 'n' en la posición actual del cursor

112 MOV [BX], 'n' ; Mueve el valor ASCII de 'n' al byte en la posición actual de la VRAM

114 INT 20            ; Llama a la interrupción 20h (INT 20) para terminar el programa

4. Código máquina elemental que busques un dato en una dirección y si es positivo le pongas -1 en esa dirección y sino que le hagas el complemento a la base y lo guardes en el mismo lugar.

~suponiendo que el dato está en la dirección 22~

00 1122 //cargo en R1 lo que se encuentre en 22

02 2280 //cargo lo en r2 = 1000 0000

04 8312 // And de R1 y R2 y lo ubico en R3

06 2000 // R0= 00

08 B210 //salto si R2 == R0 a la instrucción 10

0A 24FF // cargo en R4= 1111 1111

0C 3422 // cargo R4 en [22]

0E B01A // salto si R0 = R0

10 24FF //cargo en R4 = 1111 1111

12 9524 //Xor de R2 y R4 y lo guardo en R5

14 2601 // guardo en R6 = 0000 0001

16 5756 //sumo en R7 lo de R5 y R6

18 3722 //cargo lo de R7 a [22]

1A C000 //fin de programa

5. Si un disco tiene 7 caras, 800 cilindros, 7 sectores, 512 bytes, ¿cuánto puede almacenar?

7 caras =>

800 cilindros

7 sectores=>

512 bytes => 29

Capacidad del disco = caras x cilindros x sectores x bytes

C = 7x800x7x512 = 20070400 bytes

si se quiere pasar a mb podemos hacer

20070400 bytes / 1024^2 = 20 mb +- aproximadamente.

6. hacer un mapa de memoria

[literal el mismo del segundo parcial]

### 2da fecha

Sistemas numéricos

Máquina elemental

Assembly

ARM

Escribir un código ARM, para el procesador de un surtidor de nafta, que muestre el

importe a pagar. El mapeo de memoria del surtidor es el siguiente:

Dirección: FF200050h. Contenido: Litros de nafta vendidos.

Dirección: FF200040h. Contenido: Precio del litro de nafta.

Dirección: FF200000h. Contenido: Importe a pagar que muestra un display.

.equ EXIT, 0x11

.equ DIR_LITROS,  0xFF200050

.equ DIR_PRECIO,  0xFF200040

.equ DIR_DISPLAY, 0xFF200000

.global _start

_start:

ldr r0, =DIR_LITROS ;; r0=  0xFF200050

ldr r1,[r0] ;;; en r1 esta el contenido de  0xFF200050

ldr r0,  =DIR_PRECIO ;; r0=  0xFF200040

ldr r2, [r0] en r2 lo que hay aca dentro 0xFF200040

ldr r0, =DIR_DISPLAY ;;; r0 = 0xFF200000

mul r3,r1,r2 ;;; multiplico litro x precio y guardo en r3

str r3,[r0]

swi EXIT

.end

Memoria

(los puntos quiere decir negado)

Discos

26 superficies de grabación

16000 cilindros

80 sectores por pista

1024 bytes por sector

5400 rpm

yo se que :

tiempo de transferencia =  b/rN

tiempo de acceso = tseek + t delatencia

tiempo de lectura/escritura = tseek+1/2r+tiempo de transferencia

r es la velocidad de rotación

Velocidad de transferencia = velocidad de rotación x tamaño de sector x Bytes por pista

5400 rpm -> a rev x seg 5400/60 = 90

90x80x1024=7372800 bytes por segundo = 7MB/s aproximadamente

3era fecha 05/02

Sistemas numéricos

Resta en representación de enteros de 8 bits y poner las flags

estan en hexadecimal

55

-BB   -> paso a binario

Máquina elemental

Restar BB-CC (lo que está en esas direcciones) y poner el resultado en EE si es positivo o el complemento si es negativo

el codigo arranca en 20

xor

1111 1111 = FF

0000 0001 =01

and 1000 0000

- 0000 0000

- 1000 0000

20 11BB ; guardo en r1 lo que hay en BB

22 12CC ; guardo en r2 lo que hay en CC

24 23FF ; en r3 = 1111 1111

26 2401; r4 = 0000 0001

28 9523 ; xor entre r2 y r3

2A 5554; suma de r5 y r4 y lo guardó en r5

2C 5515; suma del complemento de cc + lo que hay en bb —> r5= rta

2E 2080; cargo la máscara 1000 0000 en r0

30 8750; hago and de la respuesta y la máscara para evaluar si es + o -

32 B736 ; compara lo de r7 ( si + o -)  con r0 ;; si es = seria negativo

34 B03A; salto incondicional al final.

36 9553 ; aca pq es negativo hace el complemento del resultado. hago xor para el complemento -1

38 5554; sumo 1

3A 35EE; guardo en [EE] el resultado pq es positivo

3E C000; fin de programa.

Emu8086

Cadena A en 0200h y B en 0300h. Ambas de largo 10. Guardar resultado en 0400h

Llenar primero todo con una y después todo con otra y a la primera ponerle el destello y a la segunda fondo blanco con letras rojas

Datos: color blanco:1111b color rojo: 0100

.org 100h

mov cx,10h

mov si, 0200h  ; inicio cadena A

mov di, 0300h  ;inicio cadena B

mov ax, 0400h ; inicio cadena C

loop:

mov bx,[si] ; paso lo que hay en [si] al registro bx

mov [ax], bx ; lo que quedo en bx, lo escribo en [ax]

add ax,02h

Assembler

Sistema que hace sonar una alarma si el sensor detecta a alguien

En 0xFF200040 hay un sensor  (1 detecta, 0 no hay nada)

En 0xFF200000 hay una alarma (1 está sonando, 0 no suena)

.equ EXIT,  0x11

.data

sensor: .word 0xFF200040

alarma: .word  0xFF200000

.global _start

_start

ldr r1, =sensor @en r1 esta está a direccion de memoria 0xFF200040

ldr r2,[r1]  @en r2 esta el valor de lo que esta en esta dirección 0xFF200040  (lo que hay dentro)

ldr r1,=alarma @en r1 esta esta direccion de memoria 0xFF200000

str r2,[r1] @STORE lo de r2 a r1.

swi EXIT

.end

Otra forma de hacerlo
.equ SWITCH, 0xFF200040 @ la dirección está en la ventana del switch en el simulador

.equ LED, 0xFF200000 @ la dirección está en la ventana del LED en el simulador .global _start

_start: ldr r0,=SWITCH ldr r1,[r0] @ lectura del dispositivo de entrada almacenada en r1

ldr r0,=LED str r1,[r0] @ escritura del dispositivo de salida con el dato de r1

.end

Memoria

Armar un banco de memoria de una rom de 1gb y una ram de 2

ROM: 2x256MB y 1x512MB

RAM: 2x512MB y 1x1GB

Banco de memoria 1gb + 2gb = 3gb => 2^2 * 2^30 = 2^32 -> de A0…. A31

4GB

ROM tengo 1gb total.

256MB = 2^8*2^20= 2^28 -> A0….A27 IC1

256MB = 2^8*2^20= 2^28 -> A0….A27 IC2

512MB = 2^9*2^20= 2^29 -> A0….A28 IC3

RAM tengo 2gb total

512MB = 2^9*2^20= 2^29 -> A0….A28 IC4

512MB = 2^9*2^20= 2^29 -> A0….A28 IC5

1GB = 2^0 *2^30 = 2^30 -> A0….A29   IC6

- son 6 circuitos integrados

A31  A30  A29  A28  A27  A26 ………….. A0

0       0        0      0      0      0    …………..  0

0       0        0      0      1      1    …………..  1 IC1

+1

0       0        0      1      0      0    …………..  0

0       0        0      1      1      1    …………..  1 IC2

+1

0       0        1      0      0      0    …………..  0

0       0        1      1      1      1    …………..  1 IC3

+1

0       1        0      0      0      0    …………..  0

0       1        0      1      1      1    …………..  1 IC4

+1

0       1        1      0      0      0    …………..  0

0       1        1      1      1      1    …………..  1 IC5

+1

1       0        0      0      0      0    …………..  0

1       0        1      1      1      1    …………..  1 IC6

Chip select

A31  A30  A29  A28  A27

IC1       0       0        0      0      X

IC2       0       0        0      1      x

IC3       0       0        1      x      x

IC4       0       1        0      x      x

IC5       0       1        1      x      x

IC6       1       0        x      x      x

U6

V o F. Los sectores tienen pistas. Falso

V o F. Las pistas tienen sectores. Verdadero

Cuántas pistas hay si se tienen 36.000 cilindros. -> 36000 pistas

práctica inventada:

Memoria

Armar un banco de memoria con ROM (512KBytes) y RAM (1MByte)

Chips posibles de ROM: 2 de 128KBytes y 3 de 256KBytes

Chips posibles de RAM: 1 de 512KBytes , 1 de 256KBytes, 2 de 128KBytes y 4 de 64KBytes

ROM: 512KBytes = 2^9*2^10 = A0….A18

RAM: 1MByte = 2^0*2^20= A….19

total: 2MBytes = 2^1*2^20 = A0…A20

RAM:

1x 512KBytes = 2^9*2^10 = A0…A18  IC1

1x 256KBytes = 2^8*2^10 = A0…A17 IC2

1x 128Kbytes = 2^7*2^10 = A0..A16  IC3

1x 128Kbytes = 2^7*2^10 = A0..A16 IC4

ROM:

1x 256KBytes = 2^8*2^10 = A0…A17 IC5

1x 256KBytes = 2^8*2^10 = A0…A17 IC6

A20  A19  A18  A17  A16  A15 ………….. A0

0       0        0      0      0      0    …………..  0

0       0        1      1      1      1    …………..  1 IC1

+1

0       1        0      0      0      0    …………..  0

0       1        0      1      1      1    …………..  1 IC2

+1

0       1        1      0      0      0    …………..  0

0       1        1      0      1      1    …………..  1 IC3

+1

0       1        1      1      0      0    …………..  0

0       1        1      1      1      1    …………..  1 IC4

+1

1       0        0      0      0      0    …………..  0

1       0        0      1      1      1    …………..  1 IC5

+1

1       0        1      0      0      0    …………..  0

1       0        1      1      1      1    …………..  1 IC6

A20  A19  A18  A17  A16

IC1  	0       0        x      x      x

IC2  	0       1        0      x      x

IC3  	0       1        1      0      x

IC4  	0       1        1      1      x

IC5  	1       0        0      x      x

IC6  	1       0        1      x      x

total: 2MBytes = 2^1*2^20 = A0…A20

ROM:

1x 256KBytes = 2^8*2^10 = A0…A17 IC1

1x 256KBytes = 2^8*2^10 = A0…A17 IC2

RAM:

1x 128Kbytes = 2^7*2^10 = A0..A16  IC3

1x 128Kbytes = 2^7*2^10 = A0..A16 IC4

1x 256KBytes = 2^8*2^10 = A0…A17 IC5

1x 512KBytes = 2^9*2^10 = A0…A18  IC6

A20  A19  A18  A17  A16  A15 ………….. A0

0       0        0      0      0      0    …………..  0

0       0        0      1      1      1    …………..  1 IC1

+1

0       0        1      0      0      0    …………..  0

0       0        1      1      1      1    …………..  1 IC2

+1

0       1        0      0      0      0    …………..  0

0       1        0      0      1      1    …………..  1 IC3

+1

0       1        0      1      0      0    …………..  0

0       1        0      1      1      1    …………..  1 IC4

+1

0       1        1      0      0      0    …………..  0

0       1        1      1      1      1    …………..  1 IC5

+1

1       0        0      0      0      0    …………..  0

1       0        1      1      1      1    …………..  1 IC6

chip select

A20  A19  A18  A17

IC1	0       0        0      x

IC2	0       0        1      x

IC3	0       1        0      0

IC4	0       1        0      1

IC5	0       1        1      x

IC6 	1       0        x      x

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hacer un banco de memoria de 256MB con 2 chips de 32MB, uno de 64 MB y otro de 128MB en ese orden

total 256MB = 2^8*2^20 = A0…A27

32MB = 2^5*2^20 = A0…A24 IC1

32MB = 2^5*2^20 = A0…A24 IC2

64MB = 2^6*2^20 = A0…A25 IC3

128MB = 2^7*2^20 = A0…A26 IC4

A27  A26  A25  A24  A23   ………….. A0

0       0        0      0      0         …………..  0

0       0        0      1      1         …………..  1  IC1

+1

0       0        1      0      0         …………..  0

0       0        1      1      1         …………..  1 IC2

+1

0       1        0      0      0         …………..  0

0       1        1      1      1         …………..  1 IC3

+1

1       0        0      0      0         …………..  0

1       1        1      1      1         …………..  1 IC4

chip select

A27  A26  A25

IC1	0       0        0

IC2	0       0        1

IC3	0       1        x

IC4	1       x        x

RESUELTO por el profe.

U1 Resolver las siguientes operaciones e indicar las flags correspondientes.

a) A2-73

1010 0010    A

-0111 0011  - B

___________

1000 1101   Cb(B)

+1010 0010  + A

___________

10010 1111

C = 1 es el 1 que me llevé y que quedó más a la izquierda que el bit más significativo.

V = 1 es que el resultado no entra en 8 bits. Se necesitan 9. Me doy cuenta porque los bits de signo no son coherentes ya que se suman dos negativos y el rsultado da positivo.

N = 0 el resultado no es negativo.

Z = 0 el resultado no dió cero

P = 1 porque los 5 unos del resultado más éste bit de paridad dan una cantidad par de unos (6).

b) B5 - A7

A:   1011 0101

-B:  -1010 0111

_______________

Cb(B):0101 1001

+A:  +1011 0101

_________________

10000 1110

C = 1

V = 0 porque el resultado de la suma de un número positivo más un número negativo siempre está en el medio de esos dos. No puede ser mayor que el positivo ni menor que el negativo.

N = 0 porque el signo del resultado es positivo

z = 0

P = 1

U2

Se tiene 2 números en representación de enteros en las direcciones de memoria BB y CC. Se

pide hacer la resta de BB-CC (del contenido de esas direcciones) y determinar si el resultado

dio negativo o no. En caso afirmativo dejar en EE el complemento a la base del resultado, en

caso contrario dejar en EE el resultado. El punto de carga es la dirección 20.

20 11BB

22 12CC

24 23FF

26 2401

28 9523

2A 5554

2C 5651

2E 2000

30 2780

32 8867

34 B83A si R8 = R0 salta a 3A

Hasta aquí copié tu programa. A partir de aquí tenes error al no hallar el complemento a la base del resultado.

36 9963

38 5694

3A 36EE

U3

; Dos cadenas de caracteres, A y B, de longitudes iguales a 10 que comienzan en las direcciones

;0200h la cadena A y 0300h la cadena B.

;Armar, una cadena de caracteres C a partir de la dirección 0400h con cada

;elemento de la cadena A y luego con cada elemento de la cadena B (EJ: Cad A xxxxxxxxxxx, Cad

;B yyyyyyyyyy, en C quedara xxxxxxxxxxyyyyyyyyyy. Se pide que la primera cadena titile y que la

;segunda tenga fondo blanco y letras en rojo. El programa comienza en la dirección 0100h

org 100h

mov cx,000Ah

dec cx

mov bx,0400h

mov di, 0200h

mov si, 0300h

primera: mov ax,[di]

mov ah, 8h

mov [bx],ax

inc di

inc bx

inc bx

loop primera

mov cx, 000ah

dec cx

segunda:mov ax,[si]

mov ah, 0F4h

mov [bx], ax

inc si

inc bx

inc bx

loop segunda

int 20h

ret

U4

@Escribir un código ARM para el procesador que controla un detector de presencia que

@consiste en y un sensor y una alarma.

@El mapeo de memoria es el siguiente:

@La dirección FF200040h contiene un 1 si el sensor detecta presencia o un 0 sin no la detecta.

@La dirección FF200000h hace sonar la alarma si su contenido es un 1 y no suena si es 0.

@ Simulador https://cpulator.01xz.net/?sys=arm-de1soc

.equ SENSOR, 0xFF200040	 @ la dirección del sensor de presencia

.equ ALARMA, 0xFF200000	 @ la dirección de la alarma

.global _start

_start:

ldr r0,=SENSOR

ldr r1,[r0]      @ lectura del dispositivo de entrada (sensor de presencia) almacenada en r1

ldr r0,=ALARMA

str r1,[r0]		 @ escritura en el dispositivo de salida (alarma)

.end

U5

Diseñar la memoria principal de una computadora que tiene 1 GB de memoria ROM y

2 GB de memoria RAM, ambas memorias son de 8 bits de datos. Para la memoria ROM se

dispone de dos circuitos integrados de 256 MB, y uno de 512 MB, todas de 4 bits de palabra.

Para la memoria RAM se tienen dos circuitos integrados de 512 MB y la otra de 1 GB, ambas de

4 bits . Se pide:

a. Indicar cuántos y cuáles circuitos integrados se van a usar.

b. Armar un mapa de memoria en el que se vea la primera dirección y la última para

cada circuito integrado.

c. Decodificar los selectores de integrado (Chip Select).

d. Dibujar el circuito.

ROM 1GB = 10^30 BYTES ---> A0 hasta A29

RAM 2GB = 10^31 BYTES ----> A0 hasta A30

TOTAL 3GB = 10^32 BYTES --> A0 hasta A31

a. RAM 2GB = 1GB (IC1)+ 512MB (IC2)+ 512MB (IC3)

ROM 1GB = 512MB (IC4)+ 256MB (IC5)+ 256MB (IC6)

b.

1GB ---> A0 .. A29

512MB--> A0..A28

256MB--> A0..A27

La primer dirección de un IC es igual a la última dirección del anterior +1.

A31 A30 A29 A28 A27.....  A1  A0

0   0   0   0   0  .....  0   0   PRIMERA DE IC1

0   0   1   1   1  .....  1   1   ÚLTIMA DE IC1

0   1   0   0   0  .....  0   0   PRIMERA DE IC2

0   1   0   1   1  .....  1   1   ÚLTIMA DE IC2

0   1   1   0   0  .....  0   0   PRIMERA DE IC3

0   1   1   1   1  .....  1   1   ÚLTIMA DE IC3

1   0   0   0   0  .....  0   0   PRIMERA DE IC4

1   0   0   1   1  .....  1   1   ÚLTIMA DE IC4

1   0   1   0   0  .....  0   0   PRIMERA DE IC5

1   0   1   0   1  .....  1   1   ÚLTIMA DE IC5

1   0   1   1   0  .....  0   0   PRIMERA DE IC6

1   0   1   1   1  .....  1   1   ÚLTIMA DE IC6

La última dirección no es todo unos porque con 32 bits se puede direccionar 4 GBytes y sólo tenemos 3.

c.

A31 A30 A29 A28   IC

0   0   0   0     IC1  A31 = 0 Y A30 = 0

0   0   1   1

_____________________

0   1   0   0     IC2  A31 = 0,  A30 = 1 Y A29 = 0

0   1   0   1

_____________________

0   1   1   0     IC3  A31 = 0,  A30 = 1 Y A29 = 1

0   1   1   1

_____________________

1   0   0   0     IC4  A31 = 1,  A30 = 0 Y A29 = 0

1   0   0   1

______________________

1   0   1   0     IC5  A31 = 1,  A30 = 0, A29 = 1 Y A28 = 0

1   0   1   0

______________________

1   0   1   1     IC6  A31 = 1,  A30 = 0, A29 = 1 Y A28 = 1

1   0   1   1

U6

a. (Verdadero/Falso): una pista se divide en varias unidades llamadas sectores.

b. (Verdadero/Falso): un sector consiste en varias pistas.

c. Un disco de 4 platos tiene 36.000 cilindros. ¿Cuántas pistas tiene?

Googlear disco magnético cilindros sectores pistas cabezas y ver las imagenes

a. verdadero

b. falso

c. cada cilindro es un cilindro imaginario que atraviesa la misma pista de cada plato.

4 platos x 2 caras por plato x 36.000 pistas por cara = 144.000 pistas

FINAL 19/02

unidad 1 - sist numéricos

me dieron dos números en hexa, había que hacer la resta de esos en binario , evaluar si se excede o no y marcar los flags. Eran dos restas.

unidad 2 - máquina elemental

a) armar una tabla de la verdad con 2 entradas y una salida, donde una luz se prende solo si la venta está cerrada y la puerta abierta (algo así) y mostrar el operador lógico a utilizar.

b) codificar un programa con las instrucciones de brookshear que evalúe si un número de 8 bits tiene el bit 3 en 0 y el bit 6 en 1, en caso afirmativo guardar en la dirección [EE]  el complemento de ese número y en caso contrario cambiar el bit 6 a 1 y el bit 3 a 0, sin modificar el resto de los digitos.

unidad 3 - assembly

dos cadenas que tienen cierca cantidad de caracteres xej [XXXXX] y [YYY], habia que contar en cada cadena cuantos digitos hay y guardar en las direccione 0400h y 0402h correspondientes a cada una de las cadenas. [en la primera hay 5 caracteres y en la segunda debería haber 3]

unidad 4

la idea era hacer una sección de codigo que se puede reutilizar en otros programas.

tenemos 3 variables cantidad, cadena y total. había que sumar(? la verdad no me acuerdo q habia que hacer) cada numero de la cadena y mostrarlo en el total.

unidad 5

memoria

se quiere conectar algo de 64KB a una memoria de 48KB

tenes disponible 2 CI

a)cuantos ci vas a usar, cantidad de lineas q usan  y de cuanto son cada uno.

b)dibujar mapa de memoria

c)chip select

d)dibujar circuito completo

unidad 6

Si la tasa de transferencia es de 120 mbps(megabits por segundo), cuanto tardara en transferir 2 gbytes ?