Ejercicios

Resueltos

Sistemas de Numeración

SN1.- Se debe utilizar el Teorema Fundamental de la Numeración tanto para la parte entera como para la parte decimal.

a) 19⎦16 → ⎦10

19⎦16 = 1 x 161 + 9 x 160⎦10 = 25⎦10

b) 0,68⎦9 → ⎦10

0,68⎦9 = 6 x 9-1 + 8 x 9-2⎦10 = 0,765⎦10

c) En este caso la conversión se hace de cada parte por separado.

3,(57)⎦8 → ⎦10

3 en base 8 🡪 3 en base 10

0,(57) en base 8 🡪 57 / 77 en base 8

57 en base 8 🡪 5 x 81 + 7 x 80⎦10 = 47⎦10

77 en base 8 🡪 7 x 81 + 7 x 80⎦10 = 63⎦10

Entonces el resultado es: 3 + 47/63 en base 10 🡪 3,7460⎦10

e) 0,CAFE⎦16 → ⎦10

0,CAFE⎦16 = 12 x 16-1 + 10 x 16-2 + 15 x 16-3 + 14 x 16-4⎦10 = 0,7929⎦10

SN2.- Para convertir de una base 10 a una base cualquiera el procedimiento es el siguiente:

- Parte entera: deben realizarse divisiones sucesivas (por la base a la cual se desea convertir) y tomar el cociente y luego los restos de abajo hacia arriba.

- Parte decimal: deben realizarse multiplicaciones sucesivas (por la base a la cual se desea convertir) tomando de cada resultado la parte entera.

a) 19⎦10 → ⎦6 = 31⎦6             19 ⏐6

1   3

b) 5,35⎦10 →⎦9 = 5,(31)⎦9

0,35         0,15       0,35

x 9           x 9        x 9

3,15          1,35      3,15

Acá se ve que si seguimos multiplicando obtendremos sucesivamente los dígitos 3 y 1 en base 9 🡪 obtenemos la secuencia periódica 31⎦9

d) 5⎦10 →⎦15 = 5⎦15

f) 7,48⎦10 →⎦16 = 7,7AE⎦16

7⎦10 → 7⎦16

0,48          0,68          0,88

x 16          x 16          x 16

7,68         10,88        14,08

A             E

SN5.-

a)101 + 1010 (base 2) = 1111⎦2

0  0  0  0

+ 0 1 0 1

1 0 1 0

1 1 1 1 ⎦2

f) 7231 + 3025 (base 8) = 12256⎦8

1  0 0 0

+ 7231

3025

12256 ⎦8

SN6.-

a) 1101 – 10 (base 2) = 1011⎦2

0 1

1101

0010

1011 ⎦2

c) DDE – F1F (base 16) = -141⎦16

E 1

F1F

DDE

141 ⎦16

SN7.-

- 23⎦10   00010111 BPF s/s 8b                         23 ⏐2

0000000000010111 BPF s/s 16b          1  11 ⏐2

1  5 ⏐2

1  2 ⏐2

0  1

Ahora hallamos la configuración decimal y hexadecimal en cada formato. Para ello pasamos de base 00010111⎦2 a base 10 y 16:

00010111⎦2 = 1 x 20 + 1 x 21 + 1 x 22 + 1 x 24⎦10 = 23⎦10

00010111⎦2 => Agrupamos de a 4 dígitos binarios para obtener uno hexadecimal => 17⎦16

0000000000010111⎦2 = 1 x 20 + 1 x 21 + 1 x 22 + 1 x 24⎦10 = 23⎦10

0000000000010111⎦2 => Agrupamos de a 4 dígitos binarios para obtener uno hexadecimal => 0017⎦16

b)8320⎦9

↓

⎦10              8320⎦9 = 0 x 90 + 2 x 91 + 3 x 92 + 8 x 93 ⎦10 = 6093⎦10

↓

⎦2                6093  ⏐16

D←13  380 ⏐16

- 23  ⏐16

7   1

SN8.-

Nro⎦x --------> Formato --------> Configuración

<--------               <--------

En este ejercicio me dan configuraciones de BPF S/S de 32 bits. Para obtener el número almacenado en base 10 paso de la configuración al formato (pasaje de base) y del formato al número (1- Sacar los ceros a la izquierda. 2- Pasar de base 2 a base 10).

c) F64C6F5B (Hexa) BPF S/S 32 bits Config. Hexa.

Paso de la configuración al formato (de base 16 a base 2).

1111 0110 0100 1100 0110 1111 0101 1011⎦2  BPF S/S 32 bits.

Ahora resta obtener el número almacenado en base 10. Esto se logra siguiendo los pasos 1- y 2- de arriba.

SN11.-

- 0,100111]2

Para resolver este ejercicio lo que hay que hacer es lo siguiente:

- El primer bit tomará el valor del signo del número. (0,100111 =>+ => 0)

- Pasar a binario la mantisa decimal.

(En este caso ya está en binario)

- Normalizar. Correr la coma a derecha o izquierda hasta convertir el número binario en un número de la forma 1,……..

El número de desplazamientos va a dar valor al exponente de forma que:

Desplazamiento a la derecha => Exponente negativo

Desplazamiento a la izquierda => Exponente positivo

0,1001112 => 1,00111 => Exponente = -1

-1 expresado en exceso 127 => 126 => 011111102

- Mantisa representada con bit implícito => 1,00111 => 00111 (el bit 1 de la parte entera no se representa)

- El número final es 0 01111110 001110000000000000000002 (Se agregan a la derecha los “0” necesarios para completar los 23 bits de la mantisa)

Pasado a hexadecimal 0 011 1111 0 001 1100 0000 0000 0000 00002 = 3F1C000016

SN13.- Para resolver este ejercicio lo que hay que hacer es lo siguiente:

1) Para poder llegar a obtener un número normalizado en base 2 será
necesario correr la coma y para hacer esto la base del exponente tiene que ser un 10.

Entonces hay que ver en que base el 11 en base 14 se transforma en un 10. Para ello pasamos 11 (base 14) a base 10 => 15(base 10) que significa que para obtener un 10 tengo que pasar todo el número a base 15. Entonces se pasa 9BD9A,36C78 (base 14) a base 15, el 11 (base 14) a base 15 y el exponente 10(base 14) a base 15.

2) Una vez que está todo en base 15 (quedará algo de la forma ddddd,dd x 10^exp) se corre la coma hasta que quede un número sin la parte exponencial.
(Ojo, este ejercicio normalmente se pide en forma teórica por lo que no habrá que hacer el corrimiento numéricamente sino solo explicar como se haría).

3) Una vez que tengo un número sin parte exponencial en base 15 de la forma ddd,dddd (base 15) lo que hago es pasarlo a base 2 y luego lo normalizo y lo meto en el formato de la forma habitual.

SN15.-
Lo que te pide ese ejercicio es partiendo de una configuración de un flotante saber cual es el numero que está almacenado ahí dentro y mostrarlo en base 10. Los pasos que se deben seguir son:

- Pasar de la configuración dada a la configuración en la cual se representa el formato (en este caso como el formato es BPFlotante IEEE 754 la configuración es la binaria).

- Identificar el signo observando el primer bit. Si es 0 positivo y si es 1 negativo.

- Con los últimos 23 bits (por ser precisión simple)normalizar la mantisa y hallar su valor en la notación científica

- Con los bits del 2 al 9 (por ser precisión simple) hallar el exponente de la notación científica.

- Eliminar la notación científica, si el exponente no es demasiado grande, y pasar a base 10, sino dejarlo así expresado.

- 86157840]16

86157840]16 → ]2  = 10000110000101010111100001000000

Signo: – (negativo)

Mantisa normalizada: 1,00101010111100001000000

Exponente:

00001100]2 = 1100]2 = 12]10

=> Exp = 12-127 = 115]10

Notación científica: 1,00101010111100001000000]2 x 2115]10

SN16.-

Mantisa (26 bits)

Característica o Exponente en exceso (5 bits)

Signo (1 bit)

Máxima Característica = 11111 (base 2) 🡪 1F (base 16)

1F + 1 = 20⎦16 = 32⎦10 combinaciones posibles en total; 16 para positivos (inclusive 0) y 16 para negativos.

Luego, C = E + 16 ⎦10 o C = E + 10 ⎦16

Por lo tanto, E = C – 10 (base 16)

Exponente Máximo = 1F – 10 = 0F (base 16) = 15 (base 10)

Exponente Mínimo = 00 – 10 = -10 (base 16) = -16 (base 10)

Mínimo negativo: máxima mantisa con máximo exponente

-1,11111111 11111111 11111111 11⎦2  x 215 ⎦10

Máximo negativo: mínima mantisa con mínimo exponente

-1,0⎦2 x 2-16 ⎦10

Mínimo positivo: mínima mantisa con mínimo exponente

1,0⎦10 x 2-16 ⎦10

Máximo positivo: máxima mantisa con máximo exponente

1,11111111 11111111 11111111 11⎦2  x 215 ⎦10

SN23.-

3301 3312 3303 3320 3311 3300 3313 (configuración en base 4 de una cadena de caracteres expresada en código EBCDIC).

Lo que hago primero es pasar esta cadena a base 16 por propiedad de las bases obteniendo: F1F6F3F8F5F0F7.

Interpretando los caracteres de dicha cadena obtengo: 1638507⎦10.Ésta será la configuración en base 10 de un empaquetado.

Ahora para averiguar el número que se encuentra almacenado en base 10  paso el 1638507⎦10 (config. En base 10 de un empaquetado) a base 16 y obtengo así el empaquetado 19006B⎦16 (empaquetado de 3 bytes).

Por lo tanto el número almacenado en base 10 será: -19006⎦10

SN24.-

a) 2013868923 (configuración decimal de un número B empaquetado de 4 bytes)

Lo que hay que hacer es almacenar al número B (el valor en base 10 que 
está metido en empaquetado) en el formato BPF c/s de 32 bits y luego dar la configuración hexadecimal de eso.

Los pasos ha realizar son los siguientes:

1.- Ver cual es el número B que tengo almacenado. Esto se hace de la 
siguiente manera:

2013868923 (base 10) 🡪 7809337B (base 16) Configuración hexa del empaquetado de 4 bytes.

Luego -7809337 (base 10) es el número B.

2.- Almacenar al número B en el formato BPF c/s de 32 bits. Esto se 
hace primero pasando el número a base 2 y como es negativo hallando su complemento. El resultado en base 2 seria:

11111111100010001101011011000111

3.- Pasar el resultado anterior a base 16 para obtener la configuración hexa del BPF c/s:

FF88D6C7 (Configuración hexa del número B representado como BPF c/s de 32 bits).

b) Tenemos que representar el número -7809337 (base 10) en formato flotante IEEE 754 y hallar su configuración octal. Para ello hacemos:

1.- El signo es negativo, con lo cual el primer bit del flotante será un 1

2.- Pasamos 7809337 de base 10 a base 2 y lo normalizamos

11101110010100100111001 = 1,1101110010100100111001⎦2 x 222⎦10

3.- Hallamos el exponente en exceso

Exp Exceso = Exp + 127⎦10  = 22 + 127 = 149⎦10 = 10010101⎦2

4.- Unimos signo, exponente en exceso y mantisa (agregamos 0 a derecha para completar precisión)

1 10010101 11011100101001001110010

5.- Pasamos a base 8

31273451162⎦8

SN25.-

El número solo puede ser almacenado en formato flotante dado que es el único que permite representar valores fraccionarios.

SN26.-

| Exponente(8 bits) | Mantisa (24 bits) |
| --- | --- |

Para hallarlos tenemos que saber cuales serán los máximos y mínimos 
exponentes y las máximas y mínimas mantisas que maneje el formato. 
Luego hay que armar la escala de representación de flotantes como se hizo para el formato tradicional.

En este formato no hay lugar para almacenar el signo del número con 
lo cual la escala solo tendrá la parte > 0.

El exponente se almacena directamente (sin notación en exceso).En un BPF c/s de 8 bits los límites son - 2^(n-1) y 2^(n-1)-1 siendo n la cantidad de bits se tiene entonces:

Mínimo Exponente: - 2^7   ⎦10  = -128

Máximo Exponente:   2^7-1 ⎦10  =  127

Finalmente los valores límites serán:

MINIMO: 1,00..00⎦2 x 2^-128⎦10

MAXIMO: 1,11..11⎦2 x 2^ 127⎦10

SN27.-

Cadena de memoria que se encuentra entre las direcciones 35⎦16 y 3A⎦16

a) Para averiguar en qué base se encuentra dicha cadena realizo los siguientes pasos:

1.- Cantidad de dígitos = 24.

2.- Cantidad de celdas = 3A⎦16 - 35⎦16 + 1⎦16 = 6⎦16 🡪 6⎦10 🡪 6 celdas.

3.- 1 celda  -------- 8 bits

6 celdas -------- x = 48 bits

24 dígitos ------ 48 bits

1 dígito  ------ n = 2 bits

Base = 2n = 22 = 4. => La cadena se halla en base 4.

- Obtener el empaquetado de longitud máxima.

Para obtener el empaquetado paso la cadena que se encuentra en base 4 a base 16.

Luego la cadena queda: F10241298A73⎦16

0241298A⎦16 Empaquetado de 4 bytes.

- Almacenar el número hallado en b) como binario de punto flotante de precisión simple IEEE 754.

1- Pasamos del formato empaquetado al número en base 10.

0241298A⎦16 (empaquetado 4 bytes) 🡪 241298⎦10

2- Pasamos de base 10 a base 2. Pueden realizarse divisiones sucesivas por 2 o convertir primero de base 10 a base 16 y luego en forma directa a base 2.

241298⎦10 🡪	3AE92⎦16

3AE92⎦16 🡪 0011 1010 1110 1001 0010⎦2

3- Hay que normalizar el número.

0011 1010 1110 1001 0010⎦2 🡪 1,1 1010 1110 1001 0010⎦2 X 217 ⎦10

Mantisa = 11010111010010010⎦2

4- Calculamos el exponente.

Exp.Exceso = Exponente + Exceso.

Exp.Exceso = 17 + 127⎦10 = 144⎦10  🡪  10010000⎦2

5- Almacenamos el bit de signo, el exponente en exceso y los dígitos de la mantisa (agregando 0 a derecha para completar precisión):

0 10010000 11010111010010010000000 ⎦2  BPFlot IEEE754  SP

↓    ↓              ↓

S  Exp.Exceso       Mantisa