# 1era Parte de la materia

22/08

28/08

29/08

Pasar a binario pto fijo con signo en 8 bits: BA y 5D y luego hacer la resta BA-5D e indicar los flags CNVZP

Hallar el complemento a la base a 5D y sumarlo a BA:

BA-5D y flags

1011 1010  num1

- 0101 1101  num2

________________

1010 0010  CB-1(num2)

+       1

________________

1010 0011  CB(num2)

+ 1011 1010  num1

_________________

1 0101 1110  Resultado

BITS DEL REGISTRO DE ESTADO DEL PROCESADOR (CVNZP)

CARRY

El 1 que me llevé al final, al sumar los dos MSB(bit más significativo) es carry

C = 1

OVERFLOW

En la suma final 1010 0011 en base 2 es el -93 en decimal y 1011 1010 es el decimal -70.

Sumando en decimal: -93 - 70 = - 163

El rango de representación de enteros con signo es [-2^(n-1); +2^(n-1) -1]

Trabajamos con 8 bits: n = 8 entonces el rango de representación es [-128, +127]

Vemos que el -163 queda fuera del rango de representación.

Se desbordó el resultado. Hay overflow: V = 1, lo cual confirmamos observando los signos de

los operandos y del resultado: (negativo + negativo = positivo) significa que algo raro pasa. Pasa que en 8 bits ese resultadoo no se puede representar.

NEGATIVO

El cero en el signo del resultado significa que dió positivo: N = 0

CERO

Que el resultado sea distinto de cero la computadora lo avisa con el bit de cero del registro de estado: Z = 0

PARIDAD

Contando los "1" del resultado (sin incluir el bit de carry) y el bit de paridad del registro de estado debe dar par:

0101 1110  P = 1 vemos que en total hay una cantidad par de "1", por eso P = 1

4/09

Parcialito:

1. Convertir a punto flotante simple precisión el número decimal 0,379

2. Realizar la siguiente resta de números enteros con signo en 5 bits: 1011 - 01101 e indicar los flags NCZVP

3. Listar los conceptos aprendidos en la clase.

Pto1:

0,379 (10)

- Paso a binario. = 0,01100

- Normalizo: 1,100  2^(-2) (en binario)

- Calculo exponente = 127 - 2 = 125 (10) => 01111101 (2) 8 bits

- Signo = 0 ; Mantisa = 100

- Escribo en punto flotante simple precision:  0 01111101 10000000000000000000000(Agregue veinte 0)

Pto 2:

1011 (num1)

-01101 (num2)

————

Como tiene que ser en 5 bits con signo, al num1 lo escribo como 11011

Entonces la resta queda como:

11011 (num1)

-01101 (num2)

————

10010 (Cb-1 de num2)

+1

———

10011 (Cb num2)

+11011

———-

101110

Flags:

Negativo, N = 0

Carry, C=1

Zero, Z =0

Overflow, V=1

Paridad, P=1

Pto 3:

Lista de conceptos aprendidos en clase:

Representación en binario de pto. flotante (IEEE754):

-> formato de simple precisión (1 bit de signo, 8 bits de exceso [sistema 127] , 23 bits donde ubicamos la mantisa) = 32 bits total.

-> formato de doble precisión que tiene 64 bits total.

05/09

1)  18331  ES UN NÚMERO DECIMAL EMPAQUETADO. ¿QUE NÚMERO SE ENCUENTRA ALMACENADO EN BASE 10?

2) LISTAR LOS CONCEPTOS APRENDIDOS EN LA CLASE.

Pto1)

18331 [10] empaquetado = 479B [16] empaquetado

Como B es el signo menos, interpreto en base 10 al número 479B [16]:

- 479[10]

Pto2)

Conceptos de formato y configuración.

BCD empaquetado y Zoneado.

Representación de caracteres (ASCII, EBCDIC, Unicode).

11/09

1 a) A=1;  B=1; C=0; D=1; E=0;

b)  A=0;  B=0; C=0; D=0; E=0;

2 Lista de conceptos aprendidos:

- Algebra de Boole

- Identidades

- Funciones booleanas

- Compuertas lógicas: AND, OR, XOR, NOT,

- Funcion mayoría

- Sumador y semisumador

12/09

1)La junta directiva de una empresa está formada por cuatro miembros (A, B, C y D), donde A es el presidente. Las decisiones se toman por mayoría simple y, en caso de empate, decide el voto del presidente. Armar la tabla de verdad y usar un multiplexor de 4 entradas de control para armar el circuito.

2) listar los conceptos aprendidos en clase

18/09

FALTA!

19/09

1)Cuántos Gb ocupa una película de 3.296 MB?

2^10 = K.       K x K = 2^20 = M.    M x K = 2^30 = G

3.296 MBytes a Gbit

3.296 MBytes = 3.296 x 2^-10 GBytes =

= 3.296 x 8 x 2^-10 Gbits

= 26.368 x 2^-10 Gbits = 25,75 Gbits

2)

Si tengo un vídeo que ocupa 1,1GB, ¿Cuántos Mb ocupa?

1,1 GBytes = 1,1 x 2^ 10 MBytes = 8,8 x 2^10 Mbits = 9.011,2 Mbits

3) Qué temas se vieron hoy?

- Repaso del clock en FlipFlop

- Introducción a la historia de las computadoras

- Maquina de Brookshear

- Unidades de memoria y pasaje

26/09

a. En las celdas 15(16) y 25(16) se encuentran almacenados dos números X e

Y. Efectuar X + Y almacenando el resultado en la celda 30(16). El programa comienza en la dirección A0.

A0 1115 -> Cargo contenido el contenido de 15 al Registro 1

A2 1225 -> Cargo contenido el contenido de 25 al Registro 2

A4  5312 -> sumo el contenido de los registro 1 y 2 y guardo en registro 3

A6  3330 -> almaceno el contenido del registro 3 en la dirección de memoria 30

b. Listar los conceptos aprendidos en clase.

- Máquina de Von Neumann: Arquitectura

- Máquina de Brookshear: Arquitectura e Instrucciones

02/10

a) Detectar si el número que está en la dirección 2A es negativo, en caso que sea sacarle el complemento y guardarlo a A2, si no lo es cargar en A2 el FF, el programa comienza en la dirección B2.

B2   112A -> Cargo lo de 2A en R1

B4   2280 -> Cargo A R2 10000000

B6   8312 -> AND entre 1 Y 2 0

B8   2000 ->  R0 = 00000000

BA  24FF -> carga el FF en R4

BC  B3C6 -> evalua si lo de R3 es igual a lo de R0.

BE  2601     R6 = 00000001

C0  9714     R7 = 01010101

C2  5867    R8 = 01010110

C4 38A2     Guarda el resultado en A2

C6 34A2 -> carga FF en A2

C8. C000 -> cierre.

b) Listar los conceptos aprendidos hoy en clase.

- Enmascarar datos.

- Práctica de operaciones con instrucciones de la máquina de Brookshear.

03/10

a) Verificar si los bits 2 y 5 del número que está en la dirección 3B son iguales en caso afirmativo cambiar 1 por 0 o 0 por unos, en caso contrario poner los 2 bits en 1, se comienza desde la dirección 04

XX?XX?XX -> número que se encuentra en [3B]

00100100 -> mascara ( 24 en hexa)

04 113B -> R1 = [3B]

06 2024 -> R0 = 00100100

08 8212 -> R2 = R1 AND R0

0A B216 -> si son iguales salta al espacio 16

0C 2000 -> R0 = 00000000

0E B216  ->  Salta a 16

10 2024  -> R0 = 00100100

12 7412   -> R4 = R2 OR R1

14 B01A -> Salta a 1A

16 2024 -> R0 = 00100100

18 9412 -> R4 = R2 XOR R1

1A 343B -> Se guarda en el mismo espacio de memoria [3B]

1C C000 ->Fin del programa

b) Listar los contenidos vistos hoy

- Direccionamiento indirecto

- Vectores

9/10

En la memoria hay un dato que se debe leer y guardar en el registro R3.

La única información con la que se cuenta es que en  la celda de memoria AA está almacenada la dirección de dicho dato.

Enviar por mail el link de la simulación del programa.

Link resolución:

https://joeledstrom.github.io/brookshear-emu/#11AA31051388C00000000000000000005500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010

# 2da Parte de la materia

el del 17/10 fue enlistar lo aprendido en clase

23/10

1) Escribir las letras desde la A hasta la G en mayúscula y luego desde la g hasta la a en minúscula una detrás de la otra

31/10

En las direcciones 200 y 201 hay datos, poner en la dirección 202 el menor y en 203 el mayor.

6/11

Transferencia de datos: memory to accumulator

mov al,[27h]

1010 000w , como es AL, w =0

-> 1010 0000 0010 0111

->    A      0        2        7

El procesador A tiene una frecuencia de reloj de 5 GHz y permite ejecutar 80 MIPS.

El procesador B tiene una frecuencia de reloj de 2,5 GHz y permite ejecutar 110 MIPS.

¿Cuál es mejor y por qué?

Es mejor el procesador B dado que a pesar de tener una frecuencia de reloj más baja, puede ejecutar más instrucciones por segundo.

14/11

21/11

Dado un banco de memoria de 512MB, teniendo las siguientes memorias: 1 de 256MB, 1 de 128MB y 2 de 64 MB,

a) Indicar cuantos y cuales integrados se usarán

b)Hacer el mapa de memoria que se vea la primera dirección y la última de cada chip.

256MB = 28.220 = 228   IC1             A0….. A27

128 MB = 27. 220= 227  IC2             A0….. A26

64 MB = 26 . 220 = 226  IC3             A0…. A25

64 MB = 26 . 220 = 226  IC4             A0…. A25

Se utilizaran 4 Circuitos integrados. (IC1,IC2,IC3,IC4)

A28  A27   A26   A25 ……………………………….. A0    -> 521MB

0        0        0      0   ………………………………..   0

0        1        1      1    ………………………………..  1       IC1

+1

1        0        0      0   ………………………………..   0

1        0        1      1   ………………………………..   1       IC2

+1

1        1        0      0      ……………………………….. 0

1        1        0      1    ………………………………..   1       IC3

+1

1        1        1      0   ………………………………..    0

1        1        1      1    ………………………………..   1       IC4

[extra]chip select de este banco de memoria

A28  A27    A26   A25

IC1    0        x        x      x

IC2    1        0        x      x

IC3    1        1        0      x

IC4    1        1        1      x