## Parcialito 28/08

Restar en bases 2,4, 8 y 16 los siguientes números que estan en base 16 y comparar todos los resultados en base 2

BFA1(16) – CA20(16)

## Parcialito 29/08

Pasar a binario punto fijo con signo en 8 bits los siguientes números e indicar los flags NZCVP. Hacer BA(16) – 5D(16)

## Parcialito 04/09

1 ) Convertir a punto flotante simple precisión al número decimal 0,379

2) Realizar la siguiente resta de números enteros con signo de 5 bits 1011 – 01101 e indicar los flgas NCZVP

## Parcialito 05/09

1 ) 18331(16) Es un numero decimal empaquetado. ¿Qué numero se encuentra almaccenaddo en base 10?

## Parcialito 12/09

La junta directiva de una empresa esta formada por cuatro miembros (A, B, C y D), donde A es el presidente. Las decisiones se toman por mayoría simple, y en caso de empate, decide el voto del presidente.

Armar la tabla de la verdad y usar un multiplexor de 4 entradas para armar el circuito.

## Parcialito 18/09

¿En que valores van a estar las salidas de los cuatro FF después del pulso de reloj?

## Parcialito 26/09

En las celdas 15(16) y 25(16) se encuentran almacenadas dos números X e Y. Efectuar X + Y, almacenar el resultado en la celda 30(16). El programa comienza en la dirección A0(16)

## Parcialito 02/10

Detectar si el numero que esta en la dirección 2A (16) es negativo. En caso de que sea, sacarle el complemento y guardarlo en A2. Si no lo es, cargar en A2(16) el FF. El programa empieza en la dirección B2.

## Parcialito 03/10

Verificar si los 2 bits 2 y 5 del numero que esta en la dirección 3B son iguales. En caso afirmativo, cambiar 1 por 0 o 0 por 1, en caso contrario, poner los 2 bits en 1. Se comienza desde la dirección 04.

## Parcialito 09/10

En la memoria hay un dato que se debe leer y guardar en el registro R1. La única información con la que se cuenta es que en la celda de memoria AA está almacenado la dirección de dicho dato.

## Parcialito 17/10

Definición de arquitectura, organización, Arquitectura Harvard, SICS, RISC.

## Parcialito 23/10

Escribir en el debug la impresión en mayúscula desde la A hasta la G y después desde la g hasta la a en minúsculas.

## Parcialito 24/10

CON EMU: Un byte se encuentra en la dirección 0100. Ubicar en la dirección 0101 su nible más significativo.

## Parcialito 31/10

En las direcciones 200 y 201 hay datos, poner en la dirección 202 el menor y en la dirección 203 el mayor.

## Parcialito 06/11

Ensamablar manualmente la siguiente instrucción MOV AL,[27h]

## Parcialito 07/11

Hacer en assembler un if ( a > 0) { print es mayor}  else { print no es mayor }

## Parcialito 13/11

El procesador A tiene una frecuencia de reloj de 5 GHz y permite ejecutar 80 MIPS.
El procesador B tiene una frecuencia de reloj de 2,5 GHz y permite ejecutar 110 MIPS.
¿Cuál es mejor y por qué?

## Parcialito 14/11

Calcular el MIPS y Tiempo de ejecución de:

procesador de 40 Mhz

Arimeticos Entero =  45 000  en 1 ciclo

Datos transferidos = 32 000 en 2 ciclos

Punto flotante = 15 000  en 2 ciclos

Control transferidos = 8 000 en 2 ciclos

## Parcialito 21/11

Dado un banco de memoria de 512MB, teniendo las siguientes memorias: 1 de 256MB, 1 de 128MB y 2 de 64 MB,

a) Indicar cuantos y cuales integrados se usaran

b)hacer el mapa de memoria que se vea la primera dirección y la ultima de cada chip.